采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 预算（万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEST CS LTS线圈匝间绝缘自动包绕设备采购 | 1 | 500 | 合同签订后2个月 |

2、工程技术要求

2.1、设备的主要用途及功能

- 本次采购物项用于 BEST CS LTS 线圈匝间绝缘自动包绕。

2.2、 技术性能指标要求

该设备为实现BEST CS线圈的LTS绕组的匝间绝缘自动包绕，包括支撑门架组件、线圈起降&伸缩托盘组件、逐匝旋送支架组件、模具升降装置、模具旋转平台、线圈模具、操作平台、绝缘自动包绕机及其他附件组成，设备需满足LTS线圈左右旋向的匝间绝缘自动包绕。

- 支撑门架组件

  - 支撑框架有足够的结构强度，最大承载不低于20 t；

  - 框架与地面的连接承载不超5 t/m2；

  - 框架表面喷涂冰灰面漆（GY09）。

- 线圈起降&伸缩托盘组件

  - 伸缩托盘组件满足CS LTS饼式线圈径向尺寸要求；

  - 线圈起降组件需设计为无油或者有油脂屏蔽结构，由内外起降机构组成；

  - 起降机构数量不低于四组，周向均布，可单动和联动；

  - 起降重量不低于20 t，且在最大吊重时运行平稳；

  - 竖直起降运动精度优于0.1 mm；

  - 四组起降机构联动同步精度优于0.5 mm/m；

  - 起降组件需包含有超导端子保护组件；

  - 与导体不接触的结构件做防锈处理，高于已包匝间绝缘绕组的结构件，需进行防屑设计以及防护措施，过程中拆装不得有任何碎屑掉落；

  - 起降机构下端均设计有内外伸缩托盘机构，伸缩托盘伸缩爪可径向移动；

  - 伸缩爪移动方向设置可视标尺，可锁定；

  - 单个托盘承载不低于5t，变形不大于0.5 mm；

  - 内外伸缩托盘机构可单个电动，以及自动程序联动；

  - 内外伸缩托盘机构平动速度为0~15 mm/s无极可调；

  - 内外伸缩托盘机构平动精度为优于0.1 mm，同步精度优于0.5 mm/m；

  - 与导体接触的零部件无磁且不得损伤导体表面。

- 逐匝旋送支架组件

- 逐匝旋送支架组件结构可靠，操作简单；

- 与导体接触的零部件无磁且不得损伤导体表面；

- 逐匝旋送导体相邻匝间拉开间距为150-300 mm可调（满足匝间绝缘自动包绕机的工作空间要求）；

- 设置支撑滚轮组件支撑自由匝，控制匝间拉开高度（同上），各单组支撑滚轮高度和线圈保持一致；

- 滚轮支撑架外端可快速避让氦管；

- 通过多组支撑滚轮组件将导体向落模模具输送，行进速度0~15 mm/s无极可调，设置运行暂停和继续运行按钮；

- 带载情况下旋转定位误差优于 1 °/360°；

- 设计滚轮限位调整机构，能实时控制线圈位置；

- 模具升降平台

- 平台有足够的结构强度，承载不低于20 t；

- 平面度优于1 mm

- 平台升降高度满足该线圈使用需求；

- 平台台面加工线圈模具安装定位台阶和线圈外形尺寸比对线；

- 平台升降传动稳定，升降精度为0.1 mm，升降速度为0~10 mm/s无极可调；

- 平台上极限位置满足第1饼线圈落模；

- 平台台面进行防锈处理。

- 平台台面加工线圈引线、CS线圈模具安装定位台阶及出线头避让槽；

- 升降平台四周设计辅助操作平台，方便人工操作；

- 模具升降平台旋转有刻度与指针，可指示零点位置。

- 线圈模具

- 线圈落模过程中设置轴向和径向压紧机构，高度可调；

- 线圈模具由内模（8组）和外模（8组）组成且不少于16组；

- 模具安装后整体轮廓度不得大于0.5 mm；

- 落模过程中，最线圈模具施加200kg侧向力时，变形量≤0.1mm；

- 模具需采取分层结构，可一体拆卸；

- 与导体不接触的结构件做防锈处理，与导体接触的零部件无磁且不得损伤导体表面；

- 限位模具侧面有快拆功能的顶紧机构；

- 模具中间添加连杆，将内、外模分别连接成一个整体；

- 限位模具与线圈接触的抵紧块交错，沿径向可调，内、外模分别整体可沿线圈径向调节，限位模具的安装需要对齐指示标线；

- 限位模具两饼作为一层设计，共15层。

- 操作平台

- 操作台有足够的结构强度；

- 操作台四周设置不低于1100 mm高的护栏；

- 操作台距离平台外径四周单边操作空间为1 m左右；

- 绝缘自动包绕机

- 采用开口式包带头，便于绕制过程中停机阶段，匝间绝缘包绕机构整体可从绕制生产线上拆下检修；

- 匝间绝缘包绕机须带有支撑结构，确保导体稳定处于包绕中心处，支撑结构材料无磁耐磨、不得损伤玻璃丝布，支撑结构组件采用不锈钢材料，防止油漆等污染玻璃丝布；

- 绝缘包绕过程中，对玻璃丝布带盘外径进行检测，当带盘上的玻璃丝布快要用完时，检测机构提供报警和停机信号；

- 使用机械装置设置预紧力，包绕张力20-50N可调，张力调整精度±5 N；

- 叠包率40%~60%可调，叠包率偏差5%；

- 包带头转速0-100 r/min可调；

- 包带头能安全通过线圈拉开距离；

- 框架结构件面漆层颜色为冰灰（GY09）。

- 其他附件&要求

- 设备主体外侧加装洁净棚以保证设备运转内部环境与外界隔开，洁净棚内部需加装空调及除湿器以保证内部环境恒温恒湿。

- 落模包绝缘过程用到的辅助工装。

2.3、 技术服务要求及质保要求

- 质保期为验收合格后至少12个月，要求厂家在质保期内提供相应的技术服务，包括但不限于零部件、易损件更换、设备运行故障调整等。

2.4、验收标准及验收程序

乙方在完成组装后进行单机调试，调试合格后进行试绕线圈包绕，以完成试绕线圈包绕视为最终验收合格，验收主要内容如下：

(1)  线圈匝间绝缘自动包绕设备各结构件安装稳定可靠。

(2)  检查机械传动系统运行良好，限位功能有效，急停功能正常。

(3)  检查控制系统功能稳定有效。

(4)  与导体接触的所有零部件表面无毛刺，洁净。

(5)  设备进行空载和带载运行，检查设备的结构强度。

(6)  设备的外观是否符合预期；

(7)  加工内容是否符合评审和合同要求。

(8)  是否完成BEST CS LTS试绕线圈匝间绝缘自动包绕。

(9)  设备的各项指标是否满足技术要求。