采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 暂估数量（米） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PI电缆 | 1000 | 合同签订后6个月内完成交货并验收 |
| 2 | PI电位线 | 65000 |  |

注：以上数量需求为预估数量。供应商参与投标，则视同同意以下事项：如最终实际使用数量小于暂估数量，则据实结算。如暂估数量≤最终实际使用数量≤暂估数量×（1+3%），则按投标价结算，招标人无需另行支付费用。如最终实际使用数量＞暂估数量×（1+3%），则超出部分，招标人可按投标单价另行签订合同结算。

2、工程技术要求

2.1、设备的主要用途及功能

电压失超诊断方案重点消除各类电磁干扰对失超检测信号的影响，获取高信噪比的诊断信号。方案是采用同绕线/同绕带进行一次补偿，然后经过二次补偿以及等离子体动态补偿对剩余噪声进行抑制处理。其中同绕线/同绕带位于绝缘层内部，需要通过高压电位线对接引出，同时与同绕线/带配对的电位信号以及接头电阻测量信号线也需高压电位线引出。在磁体组装、搬运等环节，为失超探测高压线提供耐磨、抗冲击、防刮擦的保护，避免线缆绝缘层破损、导体受损，将多根失超探测高压线规整包裹，形成线束，既提升布线的整洁度与空间利用率，也便于磁体系统的安装、检修与维护。

2.3、 工作条件

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 温度 | 440 K/4.5 K（VPI/工况） |
| 真空压强 | up to 1.3x10-5 Pa |
| 累计伽马辐射计量 | 10 MGy |

2.4、 技术性能指标要求

（1）PI电位线：

（1）导体：

材料：镀银铜

规格：AWG20或19×0.203mm

标称直径：1.009mm

标称截面：0.616mm2

标称线性电阻：29.3Ω/km

（2）绝缘：

材料：TPI

工艺：挤出工艺

2.4.2主要特征

外直径：2.8-3.0mm

大约重量：13.5g/m

温度等级：-200℃/200℃

电压等级：30 kV DC

耐辐射性：标准大气中10 MGy

（2）PI电缆：

（1）导体：

材料：镀银铜

规格：19×0.203mm

标称直径：1.009mm

标称截面：0.616mm2

标称线性电阻：29.3Ω/km

（2）绝缘：

材料：TPI

工艺：挤出工艺

2.4.2主要特征

外直径：11.5+/-0.3mm

大约重量：162g/m

温度等级：-200℃/200℃

电压等级：30 kV DC

耐辐射性：标准大气中10 MGy